| 名 稱： | 噪音管制法施行細則 (民國 92 年 10 月 15 日 修正) |
| --- | --- |
| 第 1 條 | 本細則依噪音管制法 (以下簡稱本法) 第二十五條規定訂定之。 |
| 第 2 條 | 本法第二條之管制標準， 以最高之容許音量為準， 音量之單位為分貝。 本法所稱機動車輛、汽車，指在道路上不依軌道或電力架設，而以原動機 行駛之車輛。 |
| 第 3 條 | 本法所定中央主管機關之主管事項如左： 一、全國性噪音管制政策、方案與計畫之策劃、訂定及執行事項。 二、全國性噪音管制法規之研討、研議及釋示事項。 三、全國性噪音監測事項之訂定及防制技術之研究發展事項。 四、噪音管制標準之訂定事項。 五、噪音管制工作之監督、輔導及核定事項。 六、涉及二以上直轄市、縣 (市) 噪音管制之協調或執行事項。 七、涉及二以上直轄市、縣 (市) 噪音管制區之劃定事項。 八、重大噪音糾紛之協調事項。 九、噪音管制專業人員之訓練事項。 一○、噪音檢驗測定機構之管理事項。 一一、機動車輛之噪音檢驗事項。 一二、噪音管制之宣導事項。 一三、噪音管制之國際合作事項。 一四、對噪音源之檢查及鑑定事項。 一五、其他有關全國性噪音管制事項。 |
| 第 4 條 | （刪除） |
| 第 5 條 | 本法所定直轄市、縣 (市) 主管機關之主管事項如左： 一、直轄市、縣 (市) 噪音管制工作實施方案之規劃及執行事項。 二、直轄市、縣 (市) 噪音管制之研究發展事項。 三、直轄市、縣 (市) 噪音糾紛之協調事項。 四、直轄市、縣 (市) 轄境內噪音管制區之劃定事項。 五、直轄市、縣 (市) 噪音之監測事項。 六、直轄市、縣 (市) 噪音管制之宣導事項。 七、對噪音源之檢查及鑑定事項。 八、其他有關直轄市、縣 (市) 噪音管制事項。 |
| 第 6 條 | 直轄市、縣 (市) 主管機關得視轄境內噪音狀況，並參考區域計畫、都市 計畫所規劃之土地使用計畫及使用情形，依本法第五條第一項規定劃定各 類噪音管制區公告實施，並向中央主管機關報備。重新劃定各類噪音管制 區時，亦同。 前項各類噪音管制區劃定或重新劃定公告前，應公開展覽一個月徵求意見 ，公告後，應每二年檢討公告之。但必要時，得報中央主管機關同意提前 或延後一年檢討。 |
| 第 7 條 | 本法第五條所定噪音管制區分為四類；其劃分原則，由中央主管機關定之 。 主管機關認為管制區內有特別需要安寧之場所，得將該場所之周界外五十 公尺範圍內，劃為各該類管制區之特定管制區，其噪音管制標準之最高容 許音量降低五分貝。 二以上噪音管制區交界處之音量，不得超過其中任何一區之噪音管制標準 。 |
| 第 8 條 | 直轄市、縣 (市) 主管機關應於所轄各類管制區內選定人口密集處、主要 幹道旁或其他適當地點，指定環境及交通噪音監測點，並依下列規定辦理 ： 一、指定原則： (一) 直轄市第一類及第四類管制區內，應指定各二以上之環境及交通噪 音監測點；縣 (市) 第一類及第四類管制區內，應指定各一以上之 環境及交通噪音監測點。 (二) 直轄市第二類及第三類管制區內，應指定各四以上之環境及交通噪 音監測點；縣 (市) 第二類及第三類管制區內，應指定各二以上之 環境及交通噪音監測點。 二、指定位置： (一) 環境噪音監測點：在寬度八公尺以上之道路，應距離道路邊緣三十 公尺以上；在寬度六公尺以上未滿八公尺之道路，應距離道路邊緣 十五公尺以上。 (二) 交通噪音監測點：在道路邊有建築物者，應距離建物牆面一公尺以 上。監測高度應離地面一‧ 二公尺。 三、監測方式：每一監測點每季應進行二次以上之二十四小時連續測定。 前項經指定之監測點數量及位置，應報請中央主管機關備查，變更時，亦 同；其監測資料，應定期陳報中央主管機關。 |
| 第 9 條 | 主管機關依本法第六條第四款所為之公告，應報請中央主管機關核定。 |
| 第 10 條 | 本法第十條所稱道路、鐵路、航空及其他交通噪音，由主管機關會同各該 主管機關採取適當措施防制之，係指交通噪音經住戶請求改善，並經地方 主管機關監測，超過環境音量標準者，通知各該目的事業主管機關，依本 細則規定採取適當防制措施。 前項環境音量標準，由中央主管機關定之。 |
| 第 11 條 | 道路、鐵路主管機關依前條對於道路、鐵路交通噪音管制所採防制措施， 應包括左列事項： 一、對於需採取噪音防制措施之道路、鐵路路段，提出改善計畫。 二、對於道路、鐵路沿線原有建築物，輔導增 (改) 建防音設施。 三、其他應採之防制措施。 前項第一款改善計畫，應載明道路路面或鐵路路軌結構之改善、交通管理 、遮音壁、緩衝建築物或綠地之設置等措施。 |
| 第 12 條 | 航空主管機關依第十條對於航空噪音所採防制措施，應包括左列事項： 一、減少噪音源及其音量。 二、改善機場結構及降低噪音。 三、協商有關機關擬訂航空站周圍土地之使用對策。 四、輔導學校、公共設施、住戶設置防音設施。 五、其他應採之防制措施。 |
| 第 13 條 | 本法第十一條第一項所定自動監測設備，應具有自動且連續蒐集十日以上 航空噪音日夜音量之功能，並應自中央主管機關指定公告之日起一年噪音 污染管制內完成設置並運作。 前項設備，其設置之位置、數量及本法第十一條第二項所稱監測紀錄之格 式、方法，應符合中央主管機關之規定。 |
| 第 13- 1 條 | 軍用航空主管機關依本法第十一條之一所定航空噪音改善計畫，在不影響 國防及飛航安全下，應包含下列事項： 一、調整操作程序。 二、管制試車時間或訓練飛行時間。 三、其他有關改善航空噪音之事項。 軍用航空主管機關依本法第十一條之一所採防制措施，應包含下列事項： 一、減少噪音源及音量。 二、降低機場噪音。 三、有關學校、醫療機構、公共設施、住戶設置防音設施之補助事項。 四、其他應採之防制措施。 |
| 第 13- 2 條 | 本法第十一條之二第一項所定第一級至第三級航空噪音防制區如下： 一、第一級航空噪音防制區：指航空噪音日夜音量六十分貝以上與未達六 十五分貝兩等噪音線間之區域。 二、第二級航空噪音防制區：指航空噪音日夜音量六十五分貝以上與未達 七十五分貝兩等噪音線間之區域。 三、第三級航空噪音防制區：指航空噪音日夜音量七十五分貝以上之等噪 音線內之區域。 前項等噪音線定義及各級航空噪音防制區航空噪音日夜音量之計算，依美 國聯邦飛航規則第一百五十號規定定之。 |
| 第 13- 3 條 | 本法第十一條之二第二項所定室內航空噪音日夜音量，其測定條件如下： 一、測定時間：連續蒐集二十四小時之航空噪音日夜音量。 二、測量儀器：符合國際電工協會標準之噪音計。 三、動特性：慢特性。 四、測定地點：建築物外牆面內緣向內一公尺處，選定門窗密閉具代表性 之適當地點。 五、測定高度：離地面或樓板一‧ 二公尺處。 |
| 第 14 條 | 使用儀器檢查機動車輛、汽車噪音，由訓練合格並領有證書之人員為之。 |
| 第 15 條 | 主管機關依本法第十五條第一項規定限期改善及再限期改善時，應以書面 為之。 |
| 第 16 條 | 本法第十五條第一項所定限期改善，其期限如下： 一、工廠 (場) 不得超過九十日。 二、娛樂或營業場所不得超過三十日。 三、營建工程不得超過四日。 四、擴音設施不得超過十分鐘。 五、依本法第七條第一項第六款公告之場所、工程及設施，其改善期限於 公告時定之。 本法第十五條第一項再限期改善之期限，不得超過原限期改善期限之二分 之一。 經當地主管機關通知再限期改善者，於期限內完成改善時，工廠 (場) 、 娛樂或營業場所應即檢具改善完成報告書，報當地主管機關查驗。 |
| 第 17 條 | 場所、工程及設施因情形特殊無法於期限內完成改善者，得於期限屆滿前 ，檢具改善計畫書，向當地主管機關申請延長改善期限。 前項延長期限，在縣（市），未滿六個月者，由縣（市）主管機關核定； 逾六個月者，轉請中央主管機關核定。在直轄市，其延長期限未滿一年者 ，由直轄市主管機關核定；逾一年者，轉請中央主管機關核定。 |
| 第 18 條 | 前條第一項改善計畫書應記載下列事項： 一、噪音發生源之構造、位置及其影響。 二、噪音之音量。 三、改善措施。 四、改善進度。 五、其他經主管機關指定之文件資料。由直轄市主管機關核定；逾一年者 ，轉請中央主管機關核定。 |
| 第 19 條 | 場所、工程及設施於再改善期限內製造噪音者，其噪音值如逾據以通知限 期改善前主管機關檢驗或稽查所得數值者，應按次處罰。 |
| 第 20 條 | 本法第十五條第二項所定按日連續處罰，其起算日，依左列規定： 一、未依本法及相關規定於再限期改善或延長改善期限屆滿前，檢具改善 完成報告書申報完成改善者，自其改善期限屆滿之翌日起算。 二、依本法及其相關規定於再限期改善或延長改善期限屆滿前，檢具改善 完成報告書申報完成改善，經當地主管機關查驗，認定其未完成改善 者，自其改善期限屆滿之翌日起算。 |
| 第 21 條 | 依本法第十五條按日連續處罰中之場所、工程或設施，經改善完成，並檢 具改善完成報告書送達當地主管機關，自送達之翌日起，暫停開具處分書 。 前項情形，經當地主管機關查驗結果仍未符合規定者，自前項暫停開具處 分書之日起，再行開具處分書以繼續按日連續處罰；其經當地主管機關查 驗符合規定者，自前項暫停開具處分書之日起，停止按日連續處罰。 |
| 第 22 條 | 經主管機關命停止操作、停工或經主管機關命改善而自報停工者，應於恢 復操作或復工前，檢具改善完成報告書及相關文件資料，向當地主管機關 申請復工。 當地主管機關對於前項之申請，經查驗合格後，始得准予恢復操作或復工 。 |
| 第 23 條 | 前三條所定之改善完成報告書，應記載左列事項： 一、噪音發生源之構造、位置及其影響。 二、噪音防制設備或設施之設計圖說、功能及規模。 三、改善前後之隔音功效。 四、完成安裝之噪音防制設備或設施相片資料。 五、其他經主管機關指定之文件資料。 |
| 第 24 條 | 本法及本細則所定之相關文書格式，由中央主管機關定之。 |
| 第 25 條 | （刪除） |
| 第 26 條 | 本細則自發布日施行。 |