噪音管制標準第二條、第四條、第六條之一修正草案總說明

噪音管制標準於八十一年六月二十九日發布施行，其間於八十五年九月十一日及九十四年一月三十一日、九十五年十一月八日三度修正。茲為確實全面管制各類場所、工程及設施之低頻噪音，及將叢聚性噪音納入管制，爰修正第二條、第四條及增訂第六條之一，修正要旨如下：

- 增列工廠（場）得於歲修時建立背景音量資料之相關規定。（修正條文第二條）

- 增訂營建工程低頻噪音管制標準。（修正條文第四條）

- 增訂叢聚性噪音定義及管制標準修正方式。（修正條文第六條之一）

噪音管制標準第二條、第四條、第六條之一修正草案條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| - 工廠(場)噪音管制標準： 頻率 時段 音量 管制區; 20 Hz至200 Hz，自中華民國九十七年一月一日施行; 20Hz至20kHz. 日間; 晚間; 夜間; 日間; 晚間; 夜間. 第一類; 42; 42; 39; 50; 45; 40. 第二類; 42; 42; 39; 60; 55; 50. 第三類; 47; 47; 44; 70; 60; 55. 第四類; 47; 47; 44; 80; 70; 65. 一、時段區分 日間：第一、二類指上午六時至晚上八時。 第三、四類指上午七時至晚上八時。 晚間：第一、二類指晚上八時至晚上十時。 第三、四類指晚上八時至晚上十一時。 夜間：第一、二類指晚上十時至翌日上午六時。第三、四類指晚上十一時至翌日上午七時。 二、管制區分類 依噪音管制區劃分原則之分類規定。 三、音量單位 分貝(dB(A))括號中A指在噪音計上A權位置之測定值。 四、測量儀器 噪音計使用中華民國國家標準CNS NO.7129規定之一型聲度表。自中華民國九十七年一月一日起，測量20 Hz至200 Hz範圍之噪音計使用中華民國國家標準CNS NO.7129規定之一型聲度表，且應符合國際電工協會IEC 61260（1995）Class 1等級。 五、測定高度 （一）測量地點在室外時，聲音感應器應置於離地面或測定樓層之樓板延伸線一．二至一．七公尺之間。 （二）測量地點為室內時，聲音感應器應置於離地面或樓板一．二至一．七公尺之間。 六、動特性 噪音計上動特性之選擇，原則上使用快(fast)特性，但音源發出之聲音變動不大時，例如馬達聲等，可使用慢(slow)特性。 七、背景音量的修正 （一）除欲測定音源以外的聲音之音量，均稱為背景音量。 （二）測定場所之背景音量，最好與欲測定音源之音量相差10 dB(A)以上，如相差之數值小於10 dB(A)，則依下表修正之。 （三）背景音量之修正 L1：指包含背景音量之測定值。L2：指背景音量之測定值。 L1-L2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 修正值; -3; -2; -1. (單位:dB(A)). （四）各場所與設施負責人或現場人員應配合進行背景音量之測定，並應修正背景音量之影響；若進行背景音量之測定時，負責人或現場人員無法配合，即不須修正背景音量，並加以註明。 （五）欲測定場所之整體音量，與背景音量相差之數值小於3dB(A)時，應停止量測，另尋其他適合測量地點或排除、減低其他噪音源之音量，再重新測定之。 （六）欲測定場所除歲修外，有二十四小時全年運轉之設備，無法停機配合測量背景音量者，得向直轄市、縣（市）主管機關提出歲修背景音量監測計畫，經直轄市、縣（市）主管機關同意後，以每年歲修時，量測其周界外直轄市、縣（市）主管機關核定地點連續七十二小時之音量，提送直轄市、縣（市）主管機關核備，作為核備日起一年內背景音量修正之依據。 八、測定時間 選擇發生噪音最具代表之時刻，或陳情人指定之時刻測定。 九、測量地點 （一）量測20 Hz至20 kHz頻率範圍時，除在陳情人所指定其居住生活之地點測定外，以主管機關指定該工廠(場)周界外任何地點測定之，並應距離最近建築物牆面線一公尺以上。 （二）量測20 Hz至200 Hz頻率範圍時，於陳情人所指定居住生活之室內地點測定，並應距離室內最近牆面線一公尺以上，但欲測定音源至聲音感應器前無遮蔽物，則不在此限。室內門窗應關閉，其他噪音源若影響量測結果者，得將其關閉暫停使用。 ※周界：有明顯圍牆等實體分隔時，以之為界。無實體分隔時，以其財產範圍或公眾不常接近之範圍為界。 十、評定方法 依下述音源發聲特性，計算均能音量(Leq或Leq,LF)或最大音量(Lmax)，其結果不得超過表中數值。 （一）噪音計指針呈週期性或間歇性的規則變動，而最大值大致一定時，則以連續五次變動之最大值(Lmax)平均之。如圖（1）所示，為規則性變動的聲音，其變動週期一定。又如圖（2）所示，為間歇性的規則變動聲音，其最大值大致一定，以讀取每次最大值，共五次平均之。 （二）其他情形則以均能音量表示：20 Hz至20 kHz之均能音量以 Leq表示；20 Hz至200 Hz之均能音量以 Leq,LF表示。其連續量測取樣時間須至少二分鐘以上。取樣時距不得多於二秒，如圖（3）所示，在噪音計指示一定時，或指針變化僅1-2 dB(A)之變動情形，以均能音量表示。又如圖（4）所示，聲音的大小及發生的間隔不一定之情形，亦以均能音量表示之。Leq,LF之表示公式如下： Leq,LF=10×logn=20 Hz200 Hz100.1×Leq,n Leq,n：以1/3 八音度頻帶濾波器測得之各1/3 八音度頻帶均能音量。 n：20 Hz至200 Hz 之1/3 八音度頻帶中心頻率。 | - 工廠(場)噪音管制標準： 頻率 時段 音量 管制區; 20 Hz至200 Hz，自中華民國九十七年一月一日施行; 20Hz至20 kHz. 日間; 晚間; 夜間; 日間; 晚間; 夜間. 第一類; 42; 42; 39; 50; 45; 40. 第二類; 42; 42; 39; 60; 55; 50. 第三類; 47; 47; 44; 70; 60; 55. 第四類; 47; 47; 44; 80; 70; 65. 一、時段區分 日間：第一、二類指上午六時至晚上八時。 第三、四類指上午七時至晚上八時。 晚間：第一、二類指晚上八時至晚上十時。 第三、四類指晚上八時至晚上十一時。 夜間：第一、二類指晚上十時至翌日上午六時。第三、四類指晚上十一時至翌日上午七時。 二、管制區分類 依噪音管制區劃分原則之分類規定。 三、音量單位 分貝(dB(A))括號中A指在噪音計上A權位置之測定值。 四、測量儀器 噪音計使用中華民國國家標準CNS NO.7129規定之一型聲度表。自中華民國九十七年一月一日起，測量20 Hz至200 Hz範圍之噪音計使用中華民國國家標準CNS NO.7129規定之一型聲度表，且應符合國際電工協會IEC 61260（1995）Class 1等級。 五、測定高度 （一）測量地點在室外時，聲音感應器應置於離地面或測定樓層之樓板延伸線一．二至一．七公尺之間。 （二）測量地點為室內時，聲音感應器應置於離地面或樓板一．二至一．七公尺之間。 六、動特性 噪音計上動特性之選擇，原則上使用快(fast)特性，但音源發出之聲音變動不大時，例如馬達聲等，可使用慢(slow)特性。 七、背景音量的修正 （一）除欲測定音源以外的聲音之音量，均稱為背景音量。 （二）測定場所之背景音量，最好與欲測定音源之音量相差10 dB(A)以上，如相差之數值小於10 dB(A)，則依下表修正之。 （三）背景音量之修正 L1：指包含背景音量之測定值。L2：指背景音量之測定值。 L1-L2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 修正值; -3; -2; -1. (單位:dB(A)). （四）各場所與設施負責人或現場人員應配合進行背景音量之測定，並應修正背景音量之影響；若進行背景音量之測定時，負責人或現場人員無法配合，即不須修正背景音量，並加以註明。 （五）欲測定場所之整體音量，與背景音量相差之數值小於3dB(A)時，應停止量測，另尋其他適合測量地點或排除、減低其他噪音源之音量，再重新測定之。 八、測定時間 選擇發生噪音最具代表之時刻，或陳情人指定之時刻測定。 九、測量地點 （一）量測20 Hz至20 kHz頻率範圍時，除在陳情人所指定其居住生活之地點測定外，以主管機關指定該工廠(場)周界外任何地點測定之，並應距離最近建築物牆面線一公尺以上。 （二）量測20 Hz至200 Hz頻率範圍時，於陳情人所指定居住生活之室內地點測定，並應距離室內最近牆面線一公尺以上，但欲測定音源至聲音感應器前無遮蔽物，則不在此限。室內門窗應關閉，其他噪音源若影響量測結果者，得將其關閉暫停使用。 ※周界：有明顯圍牆等實體分隔時，以之為界。無實體分隔時，以其財產範圍或公眾不常接近之範圍為界。 十、評定方法 依下述音源發聲特性，計算均能音量(Leq或Leq,LF)或最大音量(Lmax)，其結果不得超過表中數值。 （一）噪音計指針呈週期性或間歇性的規則變動，而最大值大致一定時，則以連續五次變動之最大值(Lmax)平均之。如圖（1）所示，為規則性變動的聲音，其變動週期一定。又如圖（2）所示，為間歇性的規則變動聲音，其最大值大致一定，以讀取每次最大值，共五次平均之。 （二）其他情形則以均能音量表示：20 Hz至20 kHz之均能音量以 Leq表示；20 Hz至200 Hz之均能音量以 Leq,LF表示。其連續量測取樣時間須至少二分鐘以上。取樣時距不得多於二秒，如圖（3）所示，在噪音計指示一定時，或指針變化僅1-2 dB(A)之變動情形，以均能音量表示。又如圖（4）所示，聲音的大小及發生的間隔不一定之情形，亦以均能音量表示之。Leq,LF之表示公式如下： Leq,LF=10×logn=20 Hz200 Hz100.1×Leq,n Leq,n：以1/3 八音度頻帶濾波器測得之各1/3 八音度頻帶均能音量。 n：20 Hz至200 Hz 之1/3 八音度頻帶中心頻率。 | 一、為解決部份工廠除歲修外，有二十四小時全年運轉設備，無法停機配合測量背景音量，爰於本條文增列該等工廠得於歲修時自行建立背景音量資料之規定。 二、有此需求之工廠（場），得每年提出歲修背景音量監測計畫，向直轄市、縣（市）主管機關提出申請，經同意後可於設備歲修時，委託本署許可之代檢驗機構，量測廠區周界外主管機關核定地點連續七十二小時音量，並將量測結果提送直轄市、縣（市）主管機關核備，作為核備日起一年內背景音量修正之依據。 |
| - 營建工程噪音管制標準： 頻率 時段 音量 管制區; 20 Hz至200 Hz，自中華民國九十八年一月一日施行; 20Hz至20kHz. 日間; 晚間; 夜間; 日間; 晚間; 夜間. 均能音量（Leq）; 第一類; 47; 47; 42; 70; 50; 50. 第二類; 47; 47; 42; 70; 60; 50. 第三類; 49; 49; 44; 75; 70; 65. 第四類; 49; 49; 44; 75; 70; 65. 最大音量 （Lmax）; 第一、二類; -; 100; 80; 70. 第三、四類; 100; 85; 75. 一、時段區分 日間：第一、二類指上午六時至晚上八時。 第三、四類指上午七時至晚上八時。 晚間：第一、二類指晚上八時至晚上十時。 第三、四類指晚上八時至晚上十一時。 夜間：第一、二類指晚上十時至翌日上午六時。第三、四類指晚上十一時至翌日上午七時。 二、管制區分類 依噪音管制區劃分原則之分類規定。 三、音量單位 分貝(dB(A))括號中A指在噪音計上A權位置之測定值。 四、測量儀器 噪音計使用中華民國國家標準CNS NO.7129規定之一型聲度表。自中華民國九十八年一月一日起，測量20 Hz至200 Hz範圍之噪音計使用中華民國國家標準CNS NO.7129規定之一型聲度表，且應符合國際電工協會IEC 61260（1995）Class 1等級。 五、測定高度 (一) 測量地點在室外時，聲音感應器應置於離地面或測定樓層之樓板延伸線一．二至一．七公尺之間。 (二) 測量地點為室內時，聲音感應器應置於離地面或樓板一．二至一．七公尺之間。 六、動特性 噪音計上動特性之選擇，原則上使用快(fast)特性，但音源發出之聲音變動不大時，例如馬達聲等，可使用慢(slow)特性。 七、背景音量的修正 (一)除欲測定音源以外的聲音之音量，均稱為背景音量。 (二)測定場所之背景音量，最好與欲測定音源之音量相差10 dB(A)以上，如相差之數值小於10 dB(A)，則依下表修正之。 (三)背景音量之修正 L1：指包含背景音量之測定值。L2：指背景音量之測定值。 L1-L2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 修正值; -3; -2; -1. (單位:dB(A)). (四)各場所與設施負責人或現場人員應配合進行背景音量之測定，並應修正背景音量之影響；若進行背景音量之測定時，負責人或現場人員無法配合，即不須修正背景音量，並加以註明。 (五) 欲測定場所之整體音量，與背景音量相差之數值小於3dB(A)時，應停止量測，另尋其他適合測量地點或排除、減低其他噪音源之音量，再重新測定之。 八、測定時間 選擇發生噪音最具代表之時刻，或陳情人指定之時刻測定。 九、測量地點 (一) 量測20 Hz至20 kHz頻率範圍時，除在陳情人所指定其居住生活之地點測定外，以主管機關指定該營建工程周界外任何地點測定之，並應距離最近建築物牆面線一公尺以上。 (二) 量測20 Hz至200 Hz頻率範圍時，於陳情人所指定居住生活之室內地點測定，並應距離室內最近牆面線一公尺以上，但欲測定音源至聲音感應器前無遮蔽物，則不在此限。室內門窗應關閉，其他噪音源若影響量測結果者，得將其關閉暫停使用。 ※周界：有明顯圍牆等實體分隔時，以之為界。無實體分隔時，以其財產範圍或公眾不常接近之範圍為界。 十、評定方法 依下述音源發聲特性，計算均能音量(Leq或Leq，LF)或最大音量(Lmax)，其結果不得超過表中數值。 (一)噪音計指針呈週期性或間歇性的規則變動，而最大值大致一定時，則以連續五次變動之最大值(Lmax)平均之。如圖（1）所示，為規則性變動的聲音，其變動週期一定。又如圖（2）所示，為間歇性的規則變動聲音，其最大值大致一定，以讀取每次最大值，共五次平均之。 (二)其他情形則以均能音量表示：20 Hz至20 kHz之均能音量以 Leq表示；20 Hz至200 Hz之均能音量以 Leq，LF表示。其連續量測取樣時間須至少二分鐘以上，取樣時距不得多於二秒，如圖（3）所示，在噪音計指示一定時，或指針變化僅1-2dB(A)之變動情形，以均能音量表示。又如圖（4）所示，聲音的大小及發生的間隔不一定之情形，亦以均能音量表示之。Leq，LF之表示公式如下： Leq,LF=10×logn=20Hz200Hz100.1×Leq,n Leq,n：以1/3 八音度頻帶濾波器測得之各1/3 八音度頻帶均能音量。 n：20 Hz至200 Hz 之1/3 八音度頻帶中心頻率。 | - 營建工程噪音管制標準： 頻率 時段 音量 管制區; 20Hz至20kHz. 日間; 晚間; 夜間. 均能音量（Leq）; 第一類管制區; 70; 50; 50. 第二類管制區; 70; 60; 50. 第三類管制區; 75; 70; 65. 第四類管制區; 80; 70; 65. 最大音量 （Lmax）; 第一、二類 管制區; 100; 80; 70. 第三、四類 管制區; 100; 85; 75. 一、時段區分 日間：第一、二類指上午六時至晚上八時。 第三、四類指上午七時至晚上八時。 晚間：第一、二類指晚上八時至晚上十時。 第三、四類指晚上八時至晚上十一時。 夜間：第一、二類指晚上十時至翌日上午六時。第三、四類指晚上十一時至翌日上午七時。 二、管制區分類 依噪音管制區劃分原則之分類規定。 三、音量單位 分貝(dB(A))括號中A指在噪音計上A權位置之測定值。 四、測量儀器 噪音計使用中華民國國家標準CNS NO.7129規定之一型聲度表。 五、測定高度 (一)測量地點在室外時，聲音感應器應置於離地面或測定樓層之樓板延伸線一．二至一．七公尺之間。 (二) 測量地點為室內時，聲音感應器應置於離地面或樓板一．二至一．七公尺之間。。 六、動特性 噪音計上動特性之選擇，原則上使用快(fast)特性，但音源發出之聲音變動不大時，例如馬達聲等，可使用慢(slow)特性。 七、背景音量的修正 (一)除欲測定音源以外的聲音之音量，均稱為背景音量。 (二) 測定場所之背景音量，最好與欲測定音源之音量相差10 dB(A)以上，如相差之數值小於10 dB(A)，則依下表修正之。 (三)背景音量之修正 L1：指包含背景音量之測定值。L2：指背景音量之測定值。 L1-L2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 修正值; -3; -2; -1. (單位:dB(A)). (四) 各場所與設施負責人或現場人員應配合進行背景音量之測定，並應修正背景音量之影響；若進行背景音量之測定時，負責人或現場人員無法配合，即不須修正背景音量，並加以註明。應配合進行背景音量之測定，並應修正背景音量之影響；若進行背景音量之測定時，負責人或現場人員無法配合，即不須修正背景音量，並加以註明。合進行背景音量之測定，並應修正背景音量之影響；若進行背景音量之測定時，負責人或現場人員無法配合，即不須修正背景音量，並加以註明。 (五) 欲測定場所之整體音量，與背景音量相差之數值小於3dB(A)時，應停止量測，另尋其他適合測量地點或排除、減低其他噪音源之音量，再重新測定之。 八、測定時間 選擇發生噪音最具代表之時刻，或陳情人指定之時刻測定。 九、測量地點 除在陳情人所指定其居住生活之地點測定外，以主管機關指定該營建工程周界外任何地點測定之，並應距離最近建築物牆面線一公尺以上。 ※周界：有明顯圍牆等實體分隔時，以之為界。無實體分隔時，以其財產範圍或公眾不常接近之範圍為界。 十、評定方法 依下述音源發聲特性，計算均能音量(Leq或Leq，LF)或最大音量(Lmax)，其結果不得超過表中數值。 (一)噪音計指針呈週期性或間歇性的規則變動，而最大值大致一定時，則以連續五次變動之最大值(Lmax)平均之。如圖（1）所示，為規則性變動的聲音，其變動週期一定。又如圖（2）所示，為間歇性的規則變動聲音，其最大值大致一定，以讀取每次最大值，共五次平均之。 (二)其他情形則以均能音量表示。其連續量測取樣時間須至少二分鐘以上，取樣時距不得多於二秒，如圖（3）所示，在噪音計指示一定時，或指針變化僅1-2dB(A)之變動情形，以均能音量表示。又如圖（4）所示，聲音的大小及發生的間隔不一定之情形，亦以均能音量表示之。 | 一、新增低頻噪音管制標準，並明訂自中華民國九十八年一月一日起實施。 二、測量儀器、測量地點及評定方法配合新訂營建工程低頻噪音管制標準修正。 三、文字酌作修正。 |
| 第六條之一 非屬同一行為人、法人或非法人之設施所產生叢聚性合成音量超過噪音管制標準時，各設施應符合之噪音管制標準依下表修正之： 非屬同一行為人、法人或非法人之音源數; 各設施應符合之噪音管制標準修正值. 2; -3. 3; -4. 4; -6. 5; -7. 6以上; -8. （單位：dB(A)） 前項所稱叢聚性合成音量，係指欲測定地點之音量係由二個以上設施所產生並合成之音量。 |  | 一、本條新增。 二、為解決部份陳情案件因不同行為人、法人或非法人之設施所產生之叢聚性合成音量問題，爰依音量合成原理，增訂當有叢聚性噪音發生時，各設施應符合之噪音管制標準之修正值。 |